구 매 규 격 서

Commodity Description

| 관세분류번호 (H.S.K.NO) | 품목번호 (Item No.) | 품 명 및 규 격 (Description) | 단 위 (Unit) | 수 량 (Quantity) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23261507 | 23291361 | BIO 3D Printer (INVIVO UPGRADE) | set | 1 |

Dr. INVIVO 4D2 Upgrade

| 특 징 | - 듀얼 노즐을 이용한 스캐폴더 및 하이드로젤 멀티 출력 가능 - FDA규격 만족 부품 사용으로 재료의 오염 최소화 - FDA승인된 생체 적합 바이오 필라멘트 재료 사용 가능 - 내부 온도 공기 측정 가능 - UV LED를 이용한 광경화성 소재 사용 가능 - 스캐폴더 익스트루더 교체 용이 - 바이오 잉크 펌프 온도컨트롤 가능 - 출력 BED판 온도 컨트롤 가능 - 살균용 UV Lamp를 이용한 내부 살균 소독 가능 - 초정밀 해파필터 장착으로 내부 필터링된 공기 유입 - PC없이 프린터에서 다이렉트 슬라이싱 후 바로 출력. - 칼라 LCD 7" 터치 스크린. - Wifi, USB 케이블, USB 메모리 카드 출력가능. - 원격출력 및 카메라 모니터링 기능 |
| --- | --- |
| 사 양 | - 출력방식: 스캐폴드 + 바이오 잉크 펌프 - 조형 크기 : 100*100*80 - 최대 출력 속도 : 20mm/sec - LCD사양: Color 7인치 터치스크린 - 출력헤드 : 2 Types - Hot-end 노즐 사이즈 : 0.2, 0.4, 0.6mm - Syringe Pump 노즐 사이즈 : 0.15mm~ - 정밀도: 1.5㎛ - 스캐폴드 익스트루더 온도 : 상온~260℃ - 워머 온도 : 상온~70℃ - 바이오 잉크 펌프 온도 : -2℃~70℃(Coolant System) - 출력 BED 온도 : -2℃~70℃ - 해파필터 : H14(99.995≤0.3㎛ D.O.P) - 살균용 UV Lamp : 254nm/15W*2ea - 경화용 UV LED : 경화형 UV 파장 365nm / 3W - 바이오 잉크 펌프 : Screw타입의 초정밀 펌프, 10cc syringe 사용 - 적용 소재 : PLGA, PCL, PLLA, Collagen, Alginate, Silk Fibroin, Hyaluronic Acid..외 연구용 바이오 잉크 - 제어프로그램 : 안드로이드 OS탑재, Creator K - 지원 운영체계 : Windows (Mac OS, X) - 입력 파일 타입 : STL, OBJ및 AMF파일 - 허용전압 : 200~240 VAC, 50/60Hz - 최대전류 : 5.5A - 제품 사이즈 : Height: 650mm Width: 500mm Depth: 500mm - 제품 무게 : 45 kg |
| 구 성 품 | - Syringe(10ml)-------------------- 5 ea - Petri dish (PVC 90mm) ------------- 10 ea - Spare 바이오 잉크 펌프 ------------ 1ea - Spare 필라멘트 Extruder/노즐 -------- 1ea - Stainless steel Needle -------------- 5ea - 온도 컨트롤 박스 ----------------- 1ea |
| 비 고 | - 설치시 무상교육 1회 포함 - 납품 후 1년간은 무상 수리한다. - 소비전력 : 1.5kW |